Umluft Kühlwanne 5 x EN6040, steckerfertig

Abmessungen (Außenabmessungen der Wanne / Abmessung inklusive Einbaurahmen)

Länge:		    2100 / 2150 mm

Tiefe:		    738 /     780 mm

Höhe		                 630 mm

Ausführung

## Kühlwanne für EN6040 zum Verbau in einer bauseitigen, tragfähigen Abdeckung. Die Kühlwanne ist innen komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304) mit reinigungsfreundlichen Radien, fugenlos gefertigt. Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Tauwasserablauf  (Durchmesser: 1“) im Boden zum  Anschluss an einen bauseitigen Ablauf.  Der mitgelieferte Einbaurahmen ist matt geschliffen. Die Kühlwanne kann eingehängt, bündig ein- oder untergebaut werden.

In den herausnehmbaren Seitenwänden können CNS-Einlegeböden waagrecht oder mit Schrägstellung zur Warenpräsentation eingehängt werden. Die Kühlung erfolgt zuverlässig und schonend durch einen Luftschleier.

## Elektronik-Regler

## Der Frigos-Regler ist mit Ein- und Ausschalter, beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display, HACCP-Protokoll-System sowie mit optischem- und akustischem  Alarmsystem für Über- und Untertemperatur, Fühlerfehler. Optional (ohne Mehrpreis) mit RS 485 Schnittstelle und potential freiem Kontakt.

## Über ständigen Abgleich der Temperaturveränderungen im Innenraum gibt der elektronische Regler bedarfsgerechte Abtauzyklen und energieoptimierte Kompressor-Laufzeiten vor.

## Die Bedieneinheit ist über ein flexibles Kabel mit der Kühlmaschine verbunden. Die elektronische Regelung entspricht frontseitig IP 54 und ist gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser geschützt.

## Eigenkühlung

## Der spezialbeschichtete Umluft-Verdampfer ist unter den herausnehmbaren CNS-Einlegeböden angeordnet und ist zu Reinigungszwecken aufklappbar. Mit automatischer

## Abtauung

## Unter der Umluftkühlwanne befindet sich das vollhermetische, steckerfertige Kälteaggregat.

Das Verbindungskabel zu Lüfter/Fühler ist 1 m lang.

Die Steuerleitung zur Kältemaschine ist 1 m lang.

## Isolierung

50 mm FCKW-frei hochdruckgeschäumt.

Technische Daten

Kapazität:                  5 x EN6040, Tiefe 80 mm

Temperaturbereich:  -1°C bis +5°C / UT 25 °C / 60 % rF

Kälteleistung:            1630 W / -10°C VT

Anschlusswert:          80 W / 230V

Kältemittel:                R404a

## Fabrikat

Hersteller:	Cool Compact

Type:		KWMU054060