Abfallkühler für 3 x 240 Liter Müll-Behälter, steckerfertig, Kältemittel R290

Abmessungen

Länge:	2400 mm

Tiefe:	  870 mm

Höhe:	1200 mm

## Abdeckung

Die Abdeckung ist 15 mm stark und aus 1 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), matt geschliffen. Auf der Abdeckung ist die CNS-Einfüllklappe montiert. Darunter der hygienische runde Einwurf.

Ausführung

## Der Korpus ist innen und außen komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Die Sichtseiten sind matt geschliffen. Der Boden ist in Hygieneausführung. In der Rückwand ist die Tauwasserrinne bündig integriert und ein Rammschutz eingeprägt.

## Eigenkühlung

## Verdampferfreier Innenraum, da der Verdampfer in der Rückwand eingeschäumt ist. Dadurch Hygienevorteil und lange Lebensdauer. Umluftkühlung mit automatischer Abtauung und energiesparender Heißgastauwasserverdunstung (Tauwasserverdunsterschlange und Tropfwanne aus CNS). Im rechts angeordneten Maschinenfach ist das zu Wartungs- und Reinigungszwecken herausziehbare Kälteaggregat eingebaut. Die Kältemaschine ist für Umgebungstemperatur bis +40°C geeignet.

## Elektronik-Regler

## Der Elektronikregler ist mit Ein- und Ausschalter, Digitalanzeige, optisches- und

## akustisches Alarmsystem bei Übertemperatur, Fühlerfehler, usw. ausgestattet.

## Isolierung

50 mm hochdruckgeschäumt.

## Flügeltüre

Die  Flügeltüre ist doppelwandig, komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), hochdruckgeschäumt, mit integrierter Griffleiste und gepresstem Umschlag. Die Scharniere sind wartungsfrei.  Die schimmelresistente Hohlkammer-Magnetdichtung ist gesteckt, faltenfrei, leicht zu reinigen und ohne Werkzeug auswechselbar.

## Technische Daten

Bruttoinhalt: 	                	1710 Liter

Höhe mit geöffnetem Klappendeckel:	1590 mm

Tiefe bei geöffneter Tür:		1460 mm

Temperaturbereich:     			+2°C bis +15°C

Isolation:			50 mm

Kälteleistung:			322 W/-15°C VT/+32°C UT

Anschlusswert:             			400 W / 230 V

Kältemittel:			R290 / 95 Gr.

Energieverbrauch:			3,3 kWh/24h

## Fabrikat

Hersteller:		Cool Compact

Type:               	AKM032400