Belegstation, 2- türig GN 1/1, Zentralkühlung

Einhängerahmen und Ausschnitt 4 x GN 1/3

mit Tischplatte allseits abgekantet, inkl. Klappdeckel

Abmessungen

Länge:		  1150 mm

Tiefe:		    700 mm

Höhe	        850/1300 mm

### Abdeckung

Die Abdeckung ist aus 1 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), matt geschliffen. Die Unterseite mit Novopan unterfüttert. Die Abdeckung ist allseitig 50 mm abgekantet. Der CNS (AISI 304) Einhängerahmen ist mit CNS Klappdeckel ausgeführt und zur Aufnahme von GN1/3 Behältern geeignet. Über den Ausschnitt in der Tischplatte werden die GN Behälter durch Umluft gekühlt.

Ausführung

## Der Korpus ist 650 mm hoch. Innen und Außen komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Die Sichtseiten sind matt geschliffen. Der Boden in Hygieneausführung. In die Rückwand ist die Tauwasserrinne bündig integriert.

Die Rasterleisten für die Auflageschienen sind zur Reinigung herausnehmbar. Die kippsicheren Auflageschienen für Gastronormbehälter bzw. Roste sind in einem Raster von 54 mm höhenverstellbar.

## Zentralkühlung

## Verdampferfreier Innenraum, da der Verdampfer in der Rückwand eingeschäumt ist. Dadurch Hygienevorteil und lange Lebensdauer. Umluftkühlung mit energiesparender  automatischer Abtauung und Tauwasserablauf in das rechts angeordnete Installationsfach für bauseitigen Anschluss an Zentralkühlung. Lieferung erfolgt ohne E-Ventil.

## Elektronik-Regler

## Der Frigos-Regler ist mit Ein- und Ausschalter, beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display, HACCP-Protokoll-System sowie mit optischem- und akustischem  Alarmsystem für Über- und Untertemperatur, Fühlerfehler, Tür offen etc. ausgestattet.

## Optional mit RS 485 / ASCII / RTU Schnittstelle.

## In Phasen, in denen das Kühlmöbel wenig oder nie geöffnet wird, z.B. in der Nacht, an Ruhetagen oder im Urlaub, schaltet sich automatisch der ECO-Modus ein. Im ECO-Modus kann bis zu 30 % Energie gespart werden.

## Die flach angebrachte Bedieneinheit entspricht frontseitig IP 54 und ist gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser geschützt.

## Isolierung

50 mm hochdruckgeschäumt.

## Flügeltüre

Die  selbstschließende Flügeltüre ist doppelwandig, komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), hochdruckgeschäumt, mit integrierter Griffleiste und

gepresstem Umschlag. Die Scharniere sind wartungsfrei aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Die schimmelresistente Hohlkammer-Magnetdichtung ist gesteckt, faltenfrei, leicht zu reinigen und ohne Werkzeug auswechselbar.

## Füße

Die Füße sind aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), 40 x 40 x 150 mm, verstellbar

–10/+30 mm, und für Sockelaufstellung abschraubbar.

## Technische Daten

Kapazität je Kühlabteil:		8 x GN1/1

Temperaturbereich:		+2°C bis +10°C

Isolation:			50 mm

Kälteleistung:			310 Watt -15°C VT/+32°C UT

Anschlußwert:			80 W / 230 V

## Zubehör

1 Paar kippsichere Auflageschienen aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304) je Türe

1 Rost Tragrost GN 1/1 aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304) je Türe

## Fabrikat

Hersteller:	Cool Compact

Type:		KBO721162